| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимнастический снаряд "П-образный рукоход" 501.115.00 Примерный эскиз | 1 | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, мм | Не менее 2161 и не более 2201 |
|  |  |  | Ширина, мм | Не менее 572 и не более 612 |
|  |  |  | Высота, мм | Не менее 2498 и не более 2538 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  |  | Обойма, шт. | 4 |
|  |  |  | Рукоход-змейка, шт. | 1 |
|  |  |  | Спортивное оборудование |  |
|  |  |  | Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  | 2 | Стойка |  |
|  |  |  | Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм. |  |
|  |  | 1 | Рукоход-змейка |  |
|  |  |  | Рукоход должен состоять из продольной балки, пяти скоб, угольников. Габаритные размеры рукохода должны быть: ширина не менее 592 мм, длина не менее 1880 мм, высота не менее 197,5 мм. Продольная балка, изготовленная из трубы диаметром 48 мм толщиной стенки 3 мм, длина не менее 1880 мм. С двух сторон балка должна быть обжата до диаметра 33,5 мм на длину 59 мм. С двух концов должны быть отверстия для крепления к хомутам. Пять скоб должны быть изготовлены из трубы диаметром 33,5 мм толщиной стенки 2,8 мм, выполнены в форме буквы «П», габаритами 356х272 мм. С двух концов должны быть обжаты до половины диаметра. Угольники из трубы диаметром 32 мм толщиной стенки 2 мм, должны быть выполнены в виде буквы «Г», габариты после гибки 116х149 мм. Гиб выполнен с минимальным радиусом 53 мм по наружной стороне. Угольники приварены с двух краев продольной балки, торцом, расположенным на длинной стороне гиба. Скобы должны быть приварены в шахматном порядке перпендикулярно угольникам, образовывая рукоход. |  |