ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Горка 110.31.10

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детский игровой комплекс *Примерный эскиз ОКПД2 32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки» |  | Описание |  | Горка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стоек, которые прикреплены при помощи алюминиевых хомутов к ограждениям с настилом и панелями, закрепленными на ограждениях при помощи уголков. Между стойками установлены перекладины при помощи пластиковых хомутов. К панелям прикреплен скат горки с грунтозацепом. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Стойки представляют собой стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм, которые покрыты полимерным порошковым покрытием. Стойки присоединяются к ограждениям при помощи алюминиевых хомутов. Перекладины представляют собой стальные трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм, которые покрываются полимерным порошковым покрытием. Перекладины установлены между стойками при помощи пластиковых хомутов. Ограждения и панели выполнены из пластика HDPE 19. Настил выполнен из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Скат горки изготовлен из пластика LLDPE. Грунтозацеп и уголки выполнены из листа стали толщиной не менее 2,5 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | - стойка, шт.2 - грунтозацеп, шт.1 - ограждение, шт.2 - панель, шт.2 - настил, шт.1 - уголок, шт.2 - скат горки, шт.1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 2557 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 1532 ± 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2760 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Критическая высота падения | мм. | 1550 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Возрастная группа | лет | Не менее 7 и не более 14 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017 |  | Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |