| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование 501.117.00 Примерный эскиз | 1 | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов. |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, мм | Не менее 1667 и не более 1707 |
|  |  |  | Ширина, мм | Не менее 389 и не более 429 |
|  |  |  | Высота, мм | Не менее 2498 и не более 2538 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Стойка, шт. | 2 |
|  |  |  | Обойма, шт. | 2 |
|  |  |  | Перекладина, шт. | 1 |
|  |  |  | Спортивное оборудование |  |
|  |  |  | Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров. |  |
|  |  | 2 | Стойка |  |
|  |  |  | Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками высотой не менее 5 мм. |  |
|  |  | 1 | Перекладина |  |
|  |  |  | Перекладина должна состоять из перекладины и четырех рукояток, с установленными в них пластиковыми заглушками. Габаритные размеры перекладины должны быть: длина не менее 1386 мм, ширина не менее 410 мм. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 536 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Рукоятка должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 200 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. На рукоятке должен иметься радиусный вырез для ориентации при сварке. Рукоятки должны быть приварены с двух сторон перекладины с межосевыми расстояниями между собой не более 212 мм и не более 636 мм. |  |