| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стена с двумя проломами Примерный эскиз | Конструктивно стена с двумя проломами должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Фанерные детали на срезах окрашены акриловой краской.. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, ±20 мм | 2606 |
|  |  | Ширина, ±20 мм | 406 |
|  |  | Высота, ±20 мм | 1108 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Стенка передняя, шт. | 1 |
|  |  | Стенка задняя, шт. | 1 |
|  |  | Стенка верхняя, шт. | 1 |
|  |  | Стенка боковая, шт | 2 |
|  |  | Вставка, шт | 8 |
|  |  | Стенка передняя/задняя |  |
|  |  | Стенка передняя должна состоять из конструкции уголков 50х50 и стенки из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. В стенке 2570х1090х18 мм есть отверстия диаметр 10 мм, она крепиться к уголкам с помощью винтов М8х30. К уголкам заклепываются гайки-заклепки, для последующей сборки. Габариты: 2570х1690. |  |
|  |  | Стенка верхняя |  |
|  |  | Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2606х406х18. В стенки есть отверстия под болты м8. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. |  |
|  |  | Стенка боковая |  |
|  |  | Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 1090х406х18. В стенки есть отверстия под болты м8. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. |  |
|  |  | Вставки |  |
|  |  | Вставки имеют 4 исполнения, изготовлены из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013. Размеры вставок: 430х370х18, 630х320х18, 500х370х18, 1000х370 мм. В вставках есть отверстия под болты м8. Вставки на срезах окрашены влагостойкой акриловой краской. |  |