| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор с наклонной доской Примерный эскиз | Конструктивно Забор с наклонной доской должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Фанерные детали окрашены акриловой краской.. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек. |  |
|  |  | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, ±20 мм | 3000 |
|  |  | Ширина, ±20 мм | 2495 |
|  |  | Высота, ±20 мм | 2000 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Рама, шт. | 1 |
|  |  | Доска наклонная, шт. | 1 |
|  |  | Стойка, шт. | 1 |
|  |  | Стойка, шт | 1 |
|  |  | Плита, шт | 4 |
|  |  | Полоса, шт | 3 |
|  |  |  | 8 |
|  |  | Рама |  |
|  |  | Рама представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты М8х25, винты М8х35, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры Рамы: 2970х2585х220. Рама окрашена влагостойкой порошковой краской. |  |
|  |  | Доска наклонная |  |
|  |  | Доска наклонная представляет из себя конструкцию, состоящую из: металлических изделий, полосы, брусков. Металлическая конструкция окрашена порошковой краской. Полоса изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, окрашена акриловой краской. В полосе есть отверстия для соединения с металлической конструкцией. Брус изготовлен из Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,30 ТУ 5513-002-93222532-2013, окрашена на срезах акриловой краской. В брусе есть отверстия для соединения с полосой. Доска наклонная габаритные размеры: 3043х380х110. |  |
|  |  | Стойка |  |
|  |  | Стойка представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты м8х25, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры стойки: 510х290х115. |  |
|  |  | Стойка |  |
|  |  | Стойка представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты м8х25, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры стойки: 1314х290х115. |  |
|  |  | Плита |  |
|  |  | Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 1985х1485х18. В плите есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. |  |
|  |  | Полоса |  |
|  |  | Полоса должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2000х250х2000. В полосе есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. |  |
|  |  | Полоса |  |
|  |  | Полоса должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2000х250х3000. В полосе есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. |  |